报价书
	序号
	名称
	规格
	数量
	单价
	小计

	1
	六层钢木书架
	W5400*D450*H2200mm
6组1列，8列
	48组
	     元
	    元

	货物总计
	


备注：以上报价包含产品及所有配件的生产，运输，安装，验收，税收等一切费用。

钢木书架技术参数
（一）架体钢制部分技术参数要求：
1、底梁：

 1.1、采用δ≥1.5mm优质冷轧钢板，拆装式底架：底梁连接处采用一次性模压成型。整体结构采用平头定位螺杆固定连接，连接处无需焊接，便于安装、运输及拆装。产品标准件互换性强，并有防倾倒设计，防止架体倾倒。主梁连接处冲有二个 16*9 腰形孔，孔间横向中心距离为 70mm，纵向中心距离为 69mm。副梁连接处冲有二个 14.2*8 腰形孔，这种缩口封式连接板宽边宽度为 120mm，缩口边宽度为 114mm，这种设计正好与主梁连接处进行整体连接，二个腰形孔位于凹槽内，凹槽宽度为 15mm，凹槽深度为 5mm。（详见附图）
1.2、涂层应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、 飞漆等缺陷；硬度不低于2H；附着力不低于2级；冲击强（高）度400mm，无剥落、无裂纹、无皱纹；耐腐蚀500h后，划道两侧3mm以外，应无锈蚀、无剥落、无起皱、无变色、无失光等现象；500h乙酸盐雾试验（ASS）不低于8级。

[image: image1.jpg]



2、 压双筋立柱：

2.1采用δ≥1.5mm 优质冷轧钢板，八翻边下冲折一体成型工艺，四面封闭式结构，立柱成型尺寸 50x40mm，四角 R6mm 圆弧角设计。立柱正面、反面两面压凹槽筋，两侧面排孔位置两侧各二根圆筋，孔中心距 54mm，允许尺寸公差±1mm。封闭式圆弧压筋立柱设计人性，承重能力强，钢性足，外形美观。
2.2涂层应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、 飞漆等缺陷；硬度不低于2H；附着力不低于2级；耐腐蚀500h后，划道两侧3mm以外，应无锈蚀、无剥落、无起皱、无变色、无失光等现象；500h乙酸盐雾试验（ASS）不低于8级。           

3、 压双筋搁板：

  3.1、采用δ≥1.2mm 优质冷轧钢板，搁板成型厚度≥25mm，搁板正面6条加强筋、两侧各1条加强筋，一次性滚压成型。搁板采用五位一体六折弯自动成型工艺，增大其承载能力；搁板采用整体板材，层间距可任意调整。

3.2、涂层应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、 飞漆等缺陷；硬度不低于2H；附着力不低于2级；冲击强（高）度400mm，无剥落、无裂纹、无皱纹；耐腐蚀500h后，划道两侧3mm以外，应无锈蚀、无剥落、无起皱、无变色、无失光等现象。
4、三挂式挂板：

4.1采用δ≥1.2mm 优质冷轧钢板，挂板采用三挂扣式结构一次性成型而成，正面配有4条圆弧压筋直径4mm，圆弧压筋中间带有方孔拉伸表面2mm,具有加硬强度功能，托板与挂板连接应有限位功能。

4.2、涂层应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、 飞漆等缺陷；硬度不低于2H；附着力不低于2级；冲击强（高）度400mm，无剥落、无裂纹、无皱纹；耐腐蚀500h后，划道两侧3mm以外，应无锈蚀、无剥落、无起皱、无变色、无失光等现象；500h乙酸盐雾试验（ASS）不低于8级。 

5、防水型顶板：

5.1、采用δ≥1.0mm 优质冷轧钢板，一次性滚压成型，具有防水功能。

5.2、涂层应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、 飞漆等缺陷；硬度不低于2H；附着力不低于2级；冲击强（高）度400mm，无剥落、无裂纹、无皱纹；耐腐蚀500h后，划道两侧3mm以外，应无锈蚀、无剥落、无起皱、无变色、无失光等现象。
6、档板：

6.1、采用δ≥δ≥1.0mm 优质冷轧钢板，其他部件材料按国家标准。

7、紧固件：国标；

8、表面处理：高压静电喷塑，塑粉采用优质环保型热固性粉末，表面涂层高温固化而成，提高其防锈蚀性能；涂膜硬度：铅笔≥2H试验合格耐腐蚀试验：经过盐雾试验，涂膜无脱落现象。颜色由招标方指定。

9、其他性能要求：

9.1、产品结构合理，多跨距多层距，且跨距、层距任意调整、任意组合、强度、牢固度稳定可靠。

9.2、书架采用优质冷轧钢板精工制造，工件经除油、去锈、脱脂、表调、陶化、水洗等十三道工序前处理，采用国际最新流行色优质环保型高静电自动喷粉，表面涂层高温固化而成，提高其防锈蚀性能。架体外观设计要求精美，线条流畅，与装修风格协调一致；库房设备布置整洁美观；架体操作轻便灵活，运行平稳，具有良好的防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫功能。

（二）外包木护板部分技术参数要求：
1、 护板、顶底线条所有部件均采用E1级中密度纤维板，侧板用材厚度15mm，顶底线条15mm，顶板厚15mm,外贴0.6mm厚美国红橡木.胡桃木或樱桃木木皮：木皮要求宽度在200mm以上，面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，遇到潮湿或湿度较高情况不鼓起，不变形。胶粘剂采用原装原胶，性能可靠持久。表面采用高级环保耐磨聚脂漆，光亮平整，无颗粒、汽泡、渣点、颜色均匀，高雅美观、持久耐磨。整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等。书架双面采用有机玻璃目录牌（可插入一张A4纸）。
[image: image2.jpg]



（图片仅供参考）

1.4、样品要求

★在规定截止时间前提供以下样品送到指定地点，未提供样品或提供样品不符合技术要求的作无效标处理。

	序号
	样品名称
	数量
	要求参数
	样品示意图（参考）

	1
	立柱
	1件
	长度≥600mm，立柱成型尺寸50x40mm，四角R6mm 圆弧角设计。立柱正面、反面两面各压宽度≥6mm，深度≥3mm凹槽筋，两侧面排孔位置两侧各二根深度≥2mm圆筋，孔中心距 54mm，允许尺寸公差±1mm。
	[image: image3.png]




	2
	搁板
	1件
	长度≥600 mm宽度≥208mm(搁板≥1.2mm厚正面6条加强筋、两侧各1条加强筋，一次性滚压成型。采用五位一体八折弯自动成型工艺，增大其承载能力，主压筋2.0mm*1.0mm,副压筋1.0mm*0.5mm。搁板采用整体板材，层间距可任意调整;表面喷塑)
	[image: image4.jpg]




	3
	挂板
	1件
	长度≥450 mm，（挂板≥1.0mm厚采用三挂扣式结构一次性成型而成，正面配有4条圆弧压筋直径4MM，圆弧压筋中间带有方孔拉伸表面2MM,具有加硬强度功能，托板与挂板连接应有限位功能，表面喷塑,整体美观大方无毛刺漏喷现象）
	[image: image5.png]




	4
	底梁
	1件
	长度≥600 mm,采用≥1.5mm厚优质冷轧钢板，拆装式底梁：底梁连接处采用一次性模压成型。整体结构采用平头定位螺杆固定连接，连接处无需焊接，便于安装、运输及拆装。
	[image: image6.jpg]





报价单位（公章）

 日期：
