报价书

| 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RFID层架标 | 远望谷 | XCTF-8614 | 枚 | 1400 |  |  | 不含加工 |
| 层架标定位费 | 远望谷 | 定制 | 枚 | 1400 |  |  |  |
| 图书定位费 | 远望谷 | 定制 | 枚 | 70000 |  |  | 以7万册图书计算，根据实际图书数量结算 |
| 加工费 | 远望谷 | 定制 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 合同总金额（包含税金、备件、技术资料、保险、运输、安装、调试、检验、验收、培训、售后服务、外贸代理等一切相关费用）小写 元，大写： 元整 |  |  |  |  |  |  |

- 功能要求

1、标签为无源超高频标签，工作频率：860～960MHz（通用于全球 UHF超高频频段），须符合国际相关行业标准.ISO18000-6C标准和EPCglobalC1G2协议，具有良好的互换性与兼容性；

2、标签中有存储器，存储在其中的信息可重复读、写；

3、标签可以非接触式的读取和写入；

4、标签具有一定的抗冲突性，能保证多个标签的同时可靠识别；

5、提供密码保护，防止存储在其中的信息资料被非法改写；

6、具有不可改写的96位唯一序列号（UID）；

7、图书标签采用AFI或者EAS位作为防盗的安全标志方法。

二、性能要求

- 符合标准：ISO18000-6C和EPCglobalC1G2

- 工作频率：860～960MHz；

- 标签粘贴隐蔽，粘贴到位后不易撕毁、脱落，安装于图书内页夹缝中，要求大小：长≤105mm，宽≤6.0mm，厚≤0.3mm；

- 工作模式：读写，支持密集读写器模式；

- 标签存储空间：≥512bit；

- 温度范围大：-40℃—+85℃；

- 存储温度：-20℃—+50℃；

- 工作湿度：≤80%；

- 极化方式：线极化；

- 有效识读距离：符合自助借还、书架、安全门等设备读取要求；

- 有效使用寿命：图书正常的借阅、弯折，可以使用10年以上；内存可擦写100,000次以上；

- 灵活的存储架构：256位EPC编码，96位TID编码、112位用户TID存储空间与512位用户数据区，提供隐私保护，只允许授权访问标签的EPC与TID内存中的物品信息。支持32位密码保护，支持32位杀死密码；

- 可应用于图书管理、档案管理、电子票务等领域

三、服务要求

1、投标人须提供标签的监测控制方案，用于监控标签的状态，当标签被阅读或识别时，可判断出流通文献是否可以被带出馆外。

2、提供十年免费质保。

3、能够与现有RFID系统标签完全兼容。

四、技术要求

- ★所投品牌型号超高频标签具有静电放电抗扰度功能，通过《GB/T17626.2-2018》标准测试，提供检测机构出具的上述标准测试报告复印件（检测报告须通过CMA、CNAS、CAL认证）；

- 所投品牌型号超高频标签通过低温试验，在低温-40℃*24h条件下，无异常变化，提供检测机构出具的相关标准检测报告复印件（检测报告须通过CNAS及CMA认证）；

- ★确保产品质量的可靠性，所投品牌型号的图书电子标签须通过老化测试，符合《GB/T3512-2014》标准，提供检测机构出具符合上述标准的老化试验报告复印件加盖投标人公章（为保障所检测项目的严格性、有效性，检测报告须通过CNAS及CMA认证，具备CNAS及CMA认证章）;

- ★RFID标签通过RED认证，提供相关认证证书复印件；

- 所投品牌型号图书标签的铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、邻苯二甲酸丁基苄酯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二异丁酯共10项物质经检测合格，产品材料及工艺 更有利于人体健康及环境保护，提供检测机构出具的有害物质测试报告复印件（测试报告须通过CMA认证）；

- RFID标签须节能环保，提供第三方权威机构出具的节能环保产品证书（复印件加盖投标人公章，为保障证书的真实有效性，证书上须有查询网址，并能查询到申请人公司信息，附查询截图）；

- ★所投型号的图书标签剥离强度≥3N/cm，提供检测机构出具的测试报告复印件（测试报告须通过CMA、CNAS认证）；

- 超高频图书标签使用10年后，仍能在自助借还、RFID门禁等设备上正常读取，提供用户出具的相关证明（复印件加盖投标人公章）

- 射频识别标签芯片通过芯片一致性测试，符合EPCglobal Radio-Frequency Identity Protocols Class-1 Generation-2 UHF RFID – Conformance Requirements,version 1.0.6协议，提供检测机构出具的测试报告复印件（测试报告须通过CMA、CNAS认证）；

- 根据财办库〔2020〕123号文件规定，政府采购快递包装中塑料膜重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测符合 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》标准，包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg。提供检测机构出具的相关测试报告复印件（测试报告通过CNAS、CMA认证）；

- 根据财办库〔2020〕123号文件规定，政府采购商品包装中塑料膜重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测符合 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》标准，包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg。提供检测机构出具的相关测试报告复印件（测试报告通过CNAS、CMA认证）；

- 根据财办库〔2020〕123号文件规定，政府采购快递包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)符合GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》标准，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%。提供检测机构出具的相关测试报告复印件（测试报告通过CNAS、CMA认证）；

根据财办库〔2020〕123号文件规定，政府采购商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)符合GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》标准，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%。提供检测机构出具的相关测试报告复印件（测试报告通过CNAS、CMA认证）；

单位(公章):

日期: